PRINCIPALES VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL AIRE COMPRIMIDO

| VENTAJAS | INCONVENIENTES |
| --- | --- |
| ABUNDANTE | DEBE SER PREPARADO |
| DE FÁCIL TRANSPORTE EN TUBERÍAS | RUIDOSO |
| FÁCIL DE ALMACENAR | RENTABLE HASTA CIERTA FUERZA (2-3 T) |
| LIMPIO | VELOCIDADES NO UNIFORMES |
| RÁPIDO |  |
| ELEMENTOS SIMPLES Y ECONÓMICOS |  |
| UTILIZABLE A TEMPERATURAS EXTREMAS |  |
| NO HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO |  |
| FÁCIL AUTOMATIZACIÓN |  |

COMPARATIVA DE E. ELÉCTRICA, E. NEUMÁTICA, E. HIDRÁULICA

|  | ELÉCTRICA | NEUMÁTICA | HIDRÁULICA |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN DE ENERGÍA | Centrales eléctricas (alternadores) | Compresores | Bombas |
| ALMACENAJE DE ENERGÍA | Difícil y costosa. En pequeñas cantidades, baterías | Posible el almacenaje en grandes cantidades | Solo económico en pequeñas cantidades |
| TRANSPORTE DE ENERGÍA | Fácil, a distancias ilimitadas | Fácil hasta 1000 m (más, pérdidas de presión) | Fácil hasta 100 m (más, pérdidas de presión) |
| FUGAS | Peligro de muerte con alta tensión | Sin problemas: el aire comprimido se expulsa a la atmósfera | Posible polución por el aceite. Peligro de accidentes |
| RUIDOS | Ruido en electroimanes y otros elementos | Ruido del aire de escape. Puede mitigarse con silenciadores | Con altas presiones, ruido de las bombas y vibraciones en las tuberías |
| MEDIO AMBIENTE | En zonas peligrosas, necesarios dispositivos de protección incendios | En general, no hay peligro | Sensible a cambios de temperatura. Con fugas, peligro de incendio |
| MANEJO | Necesarios conocimientos profesionales; si no, peligro para personas e instalación | Bastante sencillo | Algo más difícil que la neumática |
|  | ELÉCTRICA | NEUMÁTICA | HIDRÁULICA |
| MOVIMIENTO LINEAL | Obtención con elementos mecánicos | Fácil de obtener con cilindros. Gran aceleración y reducción de velocidad | Fácil de obtener con cilindros. Buena regulación con velocidades reducidas |
| MOVIMIENTO GIRATORIO | Con motores eléctricos y elementos mecánicos | Con cilindros, cremalleras y piñones (poco usado) | Fácil, con cilindros, cremalleras y piñones |
| FUERZA LINEAL | Poca eficacia en general | Reducida potencia debido a las bajas presiones utilizadas | Gran potencia debido a la alta presión |
| REGULABILIDAD | Difícil | Velocidad: por válvula estranguladora o válvula de escape rápido. Fuerza: regular | Velocidad: muy buena y constante en trabajos lentos. Fuerza: buena |

ELEMENTOS DE CIRCUITOS

| C. ELÉCTRICO | ELEMENTOS | C. NEUMÁTICO |
| --- | --- | --- |
| Alternadores, dinamos, pilas, baterías | GENERADORES Y PREPARADORES | Compresores y elementos que acondicionan y tratan el aire: refrigerador, acumulador, filtro, regulador de presión, lubricador |
| Cables (metálicos) | CONDUCTORES O REDES DE DISTRIBUCIÓN | Tuberías (metálicas, de plástico) |
| Interruptores, pulsadores, conmutadores | ELEMENTOS DE MANIOBRA (REGULACIÓN Y CONTROL) | Válvulas distribuidoras, (y, o, reguladoras de caudal, temporizadores, etc) |
| Receptores: motores, bombillas, timbres, etc | ELEMENTOS FINALES | Cilindros (simple efecto, doble efecto) |
| Diferenciales, fusibles | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Válvulas de seguridad |