TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I.  CORTE Y UNION (SOLDADURA)

NOMBRE: __________________________________ Nº:____ CURSO: _____

- Explica para qué sirven las principales partes de la taladradora, del torno y fresadora:

- Investiga y averigua qué otras M-H hay que no aparezcan en el tema, explicando cómo son, qué partes tienen, qué hacen, qué tipo de piezas se obtienen, etc

- Explica claramente qué “cosas” se hacen en: taladradora, torno, fresadora

- Indica la misión de una limadora y de una rectificadora. Indica también qué tipo de herramientas usan

- Explica los 3 movimientos necesarios para que se produzca el desprendimiento de viruta en una M-H. Indica quién los hace en: taladradora, torno, fresadora

- Explica de qué factores depende la correcta velocidad de corte de una M-H y por qué. Explica las consecuencias de una incorrecta velocidad de corte, tanto si es mayor como si es menor que la adecuada

- Calcula las rpm idóneas que debería tener el eje principal del torno para cilindrar una pieza de diámetro 60 haciendo un desbaste, si es de acero con poco carbono y la herramienta es una plaquita de widia (metal duro)

- Calcula las rpm idóneas que debe tener una broca de diámetro 6 de acero rápido para taladrar una pieza de aluminio

- Explica cómo se hace un cilindrado, un refrentado y un moleteado y qué se consigue en cada caso

- Indica claramente qué es: a) fresa; b) moleta; c) muela; d) calzo; e) viruta

- Explica qué es el CNC. Explica qué es el CAD/CAM

- Comenta las ventajas y los inconvenientes de una máquina de CNC

- Explica muy claramente cómo es el corte por chorro de agua: cómo se hace, condiciones, piezas que resultan, etc

- Comenta brevemente los procedimientos de fabricación mediante separación por calor

- Indica los tres factores a tener en cuenta en una soldadura

- Cita las ventajas de la soldadura

- Dibuja: soldadura en vertical ascendente, soldadura en techo, unión a tope, unión en ángulo interior

- Explica muy claramente el procedimiento de soldadura eléctrica por arco con electrodos revestidos

- Explica muy claramente el procedimiento de la soldadura oxiacetilénica

- Cita las principales características de las soldaduras MIG/MAG y TIG y sus ventajas e inconvenientes

- Explica claramente cómo se hace la soldadura por puntos, ventajas y aplicaciones

- Indica qué factores crees que influirán en la realización de una buena soldadura y por qué

Observaciones: Contesta en hojas separadas las cuestiones de corte y las de unión